# AR240粗糙度仪

- 粗糙度仪概述

AR240表面粗糙度仪适用于生产现场，科研实验室和工厂计量室。可测量多种机加工零件的表面粗糙度，根据选定的测量条件计算相应的参数，在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形，并可在打印机上输出，亦可与PC机进行通讯。具有测值存储及存储数据查询功能。

1、粗糙度测头采用高精度电感传感器，测量值稳定精确

2、可选配曲面传感器测量凹凸面粗糙度，小孔传感器测量内孔粗糙度

- 粗糙度仪功能特点

- 高精度电感传感器

- 可测量显示19个粗糙度参数

- 采用DSP(数字信号处理器)进行数据处理和控制，速度快，功耗低

- 兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个国家标准；

- 机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便

- 高品质锂离子充电电池，容量高，无记忆效应，连续工作时间大于20小时

- 连接TA系列打印机，可以打印测量参数及轮廓

- 标准RS232接口，可与PC机通讯，打印全部参数或打印用户设定的任意参数

- 可配曲面传感器测量曲面的粗糙度，小孔传感器测量内孔的粗糙度

- 可配沟槽/深槽传感器，测量沟槽底部或台阶的粗糙度

- 中英文菜单式操作界面

- 具有LCD图形显示功能

- 传感器触针位置指示

- 显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息

- 可靠防电机走死电路及软件设计

- 具有自动休眠、自动关机等节电功能

- 多语言工作方式选择

- 带有测值存储功能及存储数据查询功能 ，可存储100组原始数据及波形

- 带有系统自检功能

- 可自定义系统时钟，开机时显示当前时钟，存储测量值时显示时间

- 可测量Rk参数及显示Rk曲线图

- 粗糙度仪技术参数

- 测量参数：Ra、Rz（ISO）、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rz（JIS）、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2

- 测量范围：Ra:0.025-12.5μm

- 显示范围：

  - Ra、Rq：0.005-16μm

  - Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、Rz（JIS）：0.02-160μm

  - RS、RSm：1mm

  - Rtp：0-100%

  - Rsk：0-100%

- 量程范围：±20μm、±40μm、±80μm

- 最高显示分辨率：0.001μm

- 滤波方式：RC、PC-RC、GAUSS、D-P

- 取样长度：0.25mm、0.8mm、2.5mm、自动

- 评定长度：1L-5L（可选），L为取样长度

- 测量行程长度：3L-7L（可选）

- 最大驱动行程长度：17.5mm/0.71inch

- 最小驱动行程长度：1.3mm/0.052inch

- 示值误差：≤±10％

- 示值变动性：≤6％

- 针尖角度：90°

- 显示方式：128×64点阵液晶（带背光）

- 工作环境：

  - 温度：0ºC- 40ºC

  - 相对湿度：＜90%

- 重量：440g

- 外型尺寸：140×52×48mm

- 粗糙度仪基本配置

- 主机            TS100标准传感器         电源适配器

- 多刻线样板       传感器护套               支架             使用说明书